空气压缩机安全使用规程

空气压缩机安全使用注意事项：

1. 检查各部螺丝或螺母，是否有松动现象；

2 .皮带松紧是否适当；

3 .管道是否正常，油位是否合适；

4 .电线及电器开关是否合乎规定，界限是否正确；

5. 各轮脚支点是否已固定平稳；

6. 压缩机皮带轮是否轻易以手转动；

7. 压缩机工作前，最好空转2到3分钟以上，再正常操作；

8. 检查运转方向是否和指示箭头指者相同，若不相同时，三相马达请将三条电源中任意两条对换即可；

9. 空气清器要经常检查是否有污染附着,过滤棉要常取下清洗(用气油)或更换,以保持良好的空气过滤效果；

10. 每日于空气压缩机使用后,应旋开桶排污阀,将桶内所凝积水分及油污等，排除干净；

11 .空气压缩机缸头及铜管部分，因空气压缩而发热，一般温度均很高，这是必然现象并非异状；

12. 空气压缩机在运转中若逢停电或使用后，务请将电源切断,以确保安全。